Empfehlung Düsen SL-1, mechanische Geräte

Allgemein

Wir arbeiten bei der SL-1 ausschließlich mit Flachstrahldüsen.

Der Farbverbrauch ist auch von ´´weichen´´ Faktoren abhängig, wie z.B.

- Beschaffenheit des Platzes

- Größe des Spielfeldes

- Schritttempo des Bedieners/Platzwart

Aus diesen Gründen kann die folgende Auflistung um 1-2 Liter nach oben oder unten schwanken, da es sich um Durchschnittswerte handelt.

Übersicht

Gerät SL 1, durchschnittlicher Verbrauch für Großfeld 105 x 68

| Düse-Öffnung in mm | Direktfarbe | Stadiondirektfarbe |
| --- | --- | --- |
| Orange, 0,1 | Nicht zu empfehlen | Nicht zu empfehlen |
| Grün, 0,15 | Nicht zu empfehlen | Nicht zu empfehlen |
| Gelb, 0,2 | 8 Liter | 7 Liter |
| Blau, 0,3 | 10 Liter | 9 Liter |
| Rot, 0,4 | 12 Liter | 11 Liter |

Nicht zu empfehlen bezieht sich auf die Qualität der Linie, welche in diesen Fällen nicht ausreicht.

Empfehlung SL 1 bzw. mechanische Geräte

Die Gelbe Düse wird mit der Direktfarbe und Stadiondirektfarbe nur zum ´´nachmarkieren´´ verwendet (meist nach 1-2x Rasen mähen).

Die Blaue Düse ist Standard und ist bei Auslieferung immer im Gerät vorhanden

Die Rote Düse eignet sich sehr gut für eine Erstmarkierung, wenn keine Linien mehr vorhanden sind.

Die Werte und Empfehlung sind für alle mechanischen Geräte auf dem Markt.

Empfehlung Düsen SL-e, elektrische Geräte

Allgemein

Wir arbeiten bei der SL-e Flachstrahldüsen und Kegelstrahldüsen

Der Farbverbrauch ist auch von ´´weichen´´ Faktoren abhängig, wie z.B.

- Beschaffenheit des Platzes

- Größe des Spielfeldes

- Schritttempo des Bedieners/Platzwart

Aus diesen Gründen kann die folgende Auflistung um 1-2 Liter nach oben oder unten schwanken, da es sich um Durchschnittswerte handelt.

Gerät SL-e, durchschnittlicher Verbrauch für Großfeld 105 x 68

| Düse-Öffnung in mm | Direktfarbe | Stadiondirektfarbe | 2.0-Farbe |
| --- | --- | --- | --- |
| Orange, 0,1 | Nicht zu empfehlen | Nicht zu empfehlen | 3 Liter |
| Grün, 0,15 | 9 Liter | 8 Liter | 5 Liter |
| Gelb, 0,2 | 11 Liter | 10 Liter | Nicht zu empfehlen |
| Kegel Weiß | Nicht zu empfehlen | Nicht zu empfehlen | 3 Liter |
| Kegel Lila | Nicht zu empfehlen | Nicht zu empfehlen | 5 Liter |
| Kegel Gelb | 8 Liter | 8 Liter | Nicht zu empfehlen |
| Kegel Orange | 10 Liter | 10 Liter | Nicht zu empfehlen |

Nicht zu empfehlen bezieht sich auf die Qualität der Linie, welche in diesen Fällen nicht ausreicht bzw. die Markierung wäre bei zu hohem Farbverbrauch viel zu teuer.

Empfehlung SL-e bzw. Elektromarkiergeräte mit Pumpe (min. 5 bar)

Die Orange Flachstrahldüse sowie die Kegel Weiß und Lila eignen sich ausschließlich für die 2.0-Farbe und sind von der Qualität sehr gut.

Die Grüne Düse wird mit der Direktfarbe und Stadiondirektfarbe verwendet (meist nach 1-2x Rasen mähen). Für die 2.0-Farbe eignet sich die Grüne Düse für eine Markierung auf ´´Bundesliga-Niveau´´.

Die Gelbe Düse kann für eine Erstmarkierung des Platzes verwendet werden, wenn keine Linien auf dem Feld sind.

Am besten kann man mit den Kegeldüsen in Verbindung mit Direktfarbe oder Stadiondirektfarbe arbeiten, da die Farbverteilung besser ist und die Farbe durch den feineren Sprühnebel schöner verarbeitet wird.

Standardmäßig sollte im SL-e die Kegeldüse Lila in Verbindung mit der 2.0-Farbe geliefert werden. In Verbindung mit der Direktfarbe oder Stadiondirektfarbe sollte die Kegeldüse Orange standardmäßig geliefert werden.

!!!Wichtig: Bei Verwendung der Kegeldüsen immer die Schnellverschlußkappe mit ZWEI Dichtungsringen verwenden!!!